询 价 采 购 文 件

项目名称：装配式建筑工业内窥镜检测仪器采购项目

湖北神龙工程测试技术有限公司

二○二一年七月

目  录

第一章  询价采购邀请书	1

第二章  询价采购须知前附表	3

第三章  货物技术参数与要求	5

第四章  报价文件格式	8

1、报价书格式	9

2、供应商基本信息表格式	10

3、服务承诺	11

4、报价一览表格式	12

5、法定代表人授权书格式	13

第五章  评审办法	14

# 第一章  询价采购邀请书

询价采购邀请书

湖北神龙工程测试技术有限公司对装配式建筑工业内窥镜检测设备采购进行询价。现邀请贵单位参加报价。

为便于贵公司参加报价，现就有关事宜函告如下：

- 询价内容：装配式建筑工业内窥镜检测设备采购。

2、响应供应商资格条件：

2.1供货商必须是中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的制造商；

2.2 近三年来类似供货业绩。（2018年10月至今）

3、发售询价采购文件时间：即日起至2021年7月12日每天上午9:00-下午16:30（北京时间，节假日除外）。

发售询价采购文件地点：武汉市硚口区航空路17号三楼湖北神龙工程测试技术有限公司，询价采购文件售价：0元。购买询价采购文件时务必提供以下证件的复印件并加盖单位公章：企业法人营业执照、税务登记证、法人授权委托书。并提供以下信息：联系地址，电子邮箱，固定电话、传真、手机号码。

4、响应文件递交：

响应文件正本一份、副本一份，应装订成册并密封后在其外包装上加盖骑缝章于2021年7月16日上午9：30前提交。逾期送达或不符合规定的响应文件恕不接受。

报价文件送达地点：武汉市硚口区航空路17号三楼，湖北神龙工程测试技术有限公司

5、联系方式

采购方：湖北神龙工程测试技术有限公司

地址：武汉市硚口区航空路17号三楼

联系人：江蒙

电  话：18071146335

# 第二章  询价采购须知前附表

询价采购须知前附表

| 项 号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 装配式建筑工业内窥镜检测设备采购项目 |
|  | 范围 | 采购 |
|  | 交货期： | 20 日历天。 |
|  | 交货地点： | 甲方指定地点(武汉市内) |
|  | 响应供应商资格条件 | 1、供货商必须是中华人民共和国境内注册。 2、近三年来类似供货业绩。（2018年10月至今） |
|  | 询价采购有效期 | 30日历天（从报价文件提交截止之日算起） |
|  | 询价采购保证金 | 询价采购保证金金额：无 |
|  | 报价文件份数 | 正本1份、副本1份。 |
|  | 报价文件提交地点 及截止时间 | 收件人：湖北神龙工程测试技术有限公司 地 点：武汉市硚口区航空路17号三楼 时 间: 2021年7月16日上午9：30 |
|  | 二次磋商日期及地点 | 无 |
|  | 询价采购评审办法 | 见第五章 |
|  | 履约担保金额 | 无 |

# 第三章  货物技术参数与要求

货物技术参数与要求

一、技术规范

严格按国家相应的有关国家标准、规范、规程、规定执行。如有新发布的最新技术及验收规范标准，则按新规范标准执行。

二、采购内容及技术要求

采购设备参数(仅提供参考)

| 项目 | 设备名称 | 技术参数要求 | 相关规范 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内窥镜 | 1、内窥镜应带有尺寸测量功能，能够显示测量镜头与被测物表面选定点之间的距离及测量选定点与选定平面之间的距离，测量允许误差为量程的±2%。 2、内窥镜探头的直径不应大于5mm，平直状态下导向弯曲度不应小于120°。 3、内窥镜的镜头应包括前视观察镜头、前视测量镜头及侧视测量镜头；前视观察镜头的视角不应小于100°；侧视测量镜头的视角不应小于55°，测量范围应涵盖6mm～60mm；前视测量镜头的视角不应小于55°，测量范围应涵盖10mm～80mm。 | - 符合《装配式整体式混凝土结构检测技术规程》DB32/T3754-2020附录A、B、C、D、E内有关要求； - 符合《装配式住宅检测技术标准》JGJ/T485-2019内有关要求。 |

三、交货要求

交货期： 20  日历天

交货地点：甲方指定地点

四、售后服务

4.1质保期：验收合格后12个月

4.2免费维修与更换缺陷部件的期限为卖方收到买方通知后1天内，突发事件2小时内到达现场处理。

五、付款方式

1、结算货币

买方以人民币支付卖方价款。

2、付款方式

合同签订后支付20%，仪器安装调试完毕付50%，采购方完成资质认定后付清余款。

3、如果付款方式有偏离，请在报价文件中注明。

# 第四章  报价文件格式

### 1、报价书格式

报价书

（采购方）：

贵单位关于             项目的询价采购邀请书收悉，我公司愿意参加此项目的询价。现将我公司的报价文件提交给贵单位，供评议。

- 公司简况

- 工商营业执照副本、税务登记证等复印件（加盖单位公章）

- 法人或法人委托人证明

- 报价及分项报价

5、 类似项目的名称，数量及金额、联系电话（附相关证明文件）

6、 售后服务承诺及措施

供应商（公司名称）

地址：

电话：

传真：

（法人代表或授权代表签字）

（公司公章）

（日期）

### 2、供应商基本信息表格式

供应商基本信息表

| 企业名称 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业法人营业执照注册号 |  |  |  |
| 注册资本 |  | 企业类型 |  |
| 批准登记机关 |  | 组织代码 |  |
| 法定代表人 |  | 营业期限 |  |
| 资质类型 |  | 资质等级 |  |
| 主营业务 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 开户行号 |  |  |  |
| 银行帐号 |  |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 邮箱 |  | 邮编 |  |
| 联系人 |  | 联系方式 |  |

需附：工商营业执照副本、税务登记证等复印件（加盖单位公章）、代理商需提供产品唯一授权、质量体系认证证书。

### 3、服务承诺

内容包括以下方面：

1、交货期

2、质量

3、保修

4、相关服务（包括设备的安装调试、人员培训、配合采购方完成资质增项等）

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

### 4、报价一览表格式

自拟

### 5、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的（供应商名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目                 的(询价货物名称)的询价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字

被授权人签字

供应商公章

# 第五章  评标办法

评 标 办 法

1、询价小组

询价工作由询价小组负责。询价小组由甲方相关人员组成。

2、询价评议原则及询价评议办法

2.1询价工作必须遵循竞争性、公平性及经济效益的原则。

2.2各供货商递交的报价文件是确定签约供货商的主要依据。

3、评审程序

3.1初审

初审的内容为报价文件的符合性评审（合格性、完整性、有效性），具体审查供货商的资格条件以及报价文件的内容、组成、签署、密封情况和是否参加了询价等。对通过审查的，被认为其报价文件完整、合格，询价有效。可进入初评阶段。

3.2详评

初评结束后，由评委员会根据评议办法规定对各供货商的报价文件进行评议。 询价小组根据符合要求，对供应商的货物质量和服务承诺及相关业绩进行评定。

4、确定签约供货商。

根据符合采购需求、由甲方综合分析仪器质量和服务质量及性价比最优的原则确定签约供应商。

湖北神龙工程测试技术有限公司工业内窥镜检测仪器采购项目

响应汇总评审表

| 序号 | 供应商名称 | 报价 | 质保期 | 交货期 | 付款方式 | 售后服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海劳瑞仪器设备有限公司（MVIQ-4020内窥镜） | 495000.00 | 1年 | 20日历天 | 合同签订后支付20%，仪器安装调试完毕付50%，采购方完成资质认定后付清余款（资质认定时间不超过设备调试后两个月内，如果超过两个月需在两个月内付清尾款） | 无论产品在保修期内还是保修期外，终身提供技术支持。出现问题24小时内赶到现场解决问题 |
| 2 | 北京纽利德科技有限公司（MVIQ-4020内窥镜） | 540000.00 | 1年 | 20日历天 | 合同签订后支付20%，仪器安装调试完毕付50%，采购方完成资质认定后付清余款 | 免费维修与更换缺陷不见的期限为卖方收到买方通知后1天内，突发时间2小时内到达现场处理，零部件供应及时 |
| 3 | 北京德朗检视科技有限公司（BD-CL） | 225000.00 | 1年 | 20日历天 | 合同签订后支付20%，仪器安装调试完毕付50%，采购方完成资质认定后付清余款。 | 在接到用户通知后我方1小时内做出答复，如无法通过电话指导等方式进行解决，我方于12小时内到达用户使用现场，突发事件2小时内到达现场 |
| 4 | 上海柏仕仪器有限公司（MVIQ-4020内窥镜） | 557000.00 | 1年 | 20日历天 | 合同签订后支付20%，仪器安装调试完毕付80% | 卖方在接到买方售后服务通知后，应在48小时内提出解决方案 |
| 推荐中标单位及中标原因 |  |  |  |  |  |  |
| 评审人 (签字) |  |  |  |  |  |  |